GNSS-ПРИЕМНИК S86S-2013

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ:

Оглавление

Глава 1 Введение	3

Глава 2 GPS-система S86S-2013	5

Глава 3 Работа с приёмником	15

Глава 4 Соединение с ПК	18

Приложение A: Технические характеристики S86S-2013	24

Глава 1 Введение

1.1 GPS-система S86S-2013

S86S-2013 – новое поколение двухчастотных базовых GPS-приёмников от SOUTH. Этот приёмник сочетает в себе преимущества продуктов SOUTH, передовые технологии и концепции непрерывных инноваций, что приносит самые удобные решения для съёмочных работ геодезистов и даёт более высокую точность и надёжность измерений,  делая эти работы проще.

Это руководство на примере измерительной системы S86S-2013 объясняет, как устанавливать и настраивать приёмник, производить статические измерения и как использовать предлагающиеся аксессуары. Рекомендуем внимательно прочитать эту инструкцию перед  началом использованием прибора.

1.2 Особенности

Платформа SOUTH RTOS, Высокочастотный процессор

SOUTH RTOS – новая встроенная операционная система, работающая в режиме реального времени с высокой эффективностью и низким энергопотреблением, обладающая способностью обрабатывать поступающие команды молниеносно. Частота процессора достигает 200 Мгц, что позволяет надёжно делать обработку и стабильно принимаемые закодированные спутниковые данные в режиме реального времени.

Два аккумулятора повышенной ёмкости

Блок питания состоит из двух аккумуляторных батарей ёмкостью по 4400 мАч, дающих в сумме 8800 мАч. Нет необходимости вынимать аккумуляторы, можно заряжать устройство напрямую.

Цветной OLED-дисплей

ЖК-экран S86S – одно из основных преимуществ этой модели. Основанный на предыдущей версии S86S, S86S-2013 снабжён 1,54-дюймовым цветным OLED-дисплеем, обладающим высокой яркостью, низким энергопотреблением и идеально подходит для полевых работ.

Высокопрочный корпус

Профессиональный PBT+PC промышленный корпус из  высококачественных материалов с резиновым зелёным водонепроницаемым уплотнителем, уникальный дизайн, класс защиты IP 67 позволяют приёмнику падать с трёхметровой высоты без каких-либо повреждений.

1.3 Комплектующие

Зарядное устр-во

Рулетка

Трегер с адаптером и переходник

Приёмник

Кабель внешнего питания

Мульти-кабель

Пластина для изм. высоты

Глава 2 GPS-система S86S-2013

В этой главе подробно изложены способы установки приёмника и его функции.

2.1 Введение

S86S-2013 Базовая станция

Штатив

Приёмник

2.2 GPS-приёмник S86S-2013

2.2.1 Внешний вид приёмника

Приёмник представляет собой квадратный блок, длиной 165 мм, шириной 168 мм, и высотой 122 мм. На передней панели находятся кнопки и OLED-дисплей. На задней панели находится порт питания, порт вывода данных и коммуникационный порт. На нижней части приёмника нанесён штрих-код, являющийся серийным номером этого устройства.

- Передняя панель

Крышка антенны

Функциональные клавиши

LCD-дисплей

Передняя панель

(2) Задняя панель

5-ти штырьковый
порт внешнего питания

7-х штырьковый
порт питания

7-ми штырьковый
порт данных

Место крепления

Серийный номер

2.2.2 Низ приёмника

2-х штекерный порт питания (CH/BAT):  зарядка приёмника;

5-ти штекерный порт для внешнего источника питания (COM2): присоединение внешнего источника питания или аккумулятора;

7-ми штекерный порт для передачи данных (COM1/USB): передача данных с приёмника на компьютер или обновление прошивки;

Место крепления: место крепления приёмника к трегеру на штативе или к вехе;

Серийный номер приёмника: нужен при регистрации прибора;

2.2.3 Кнопки и световые индикаторы

На лицевой панели, слева от дисплея, расположена клавиша  Reset (Сброс) а справа, две функциональные клавиши F1, F2 и клавиша управления питанием PWR.

Снизу под экраном дисплея, расположена панель световых индикаторов (слева на право): DATA (Данные), REC (Запись), BT (Bluetooth) и PWR (Питание). Индикатор REC (Запись) мигает при записи данных с заданным интервалом. Индикатор PWR (Питание) всегда горит постоянно при достаточном питании и начинает мигать в случае разряда батареи.

| КЛАВИША | НАЗНАЧЕНИЕ | ДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- | --- |
| Клавиша PWR | Вкл./Выкл. питания подтверждение изм. | Вкл./Выкл. приёмника, подтверждение изменений строки, выбор строки для редактирования. |
|  | Пролистывая вверх/вниз, возврат | Переход к изменяемой стр. возврат к предыдущему интерфейсу. |
| Reset (Сброс, перезагрузка) | Сброс и перезагрузка | В редких случаях, клавиша питания не даёт эффекта прерывания данных. |
| REC Индикатор | Запись с интервалом | Мигает при записи данных с заданным интервалом |
| PWR Индикатор | Состояние питания | Всегда горит при достаточном уровне заряда батареи и начинает мигать в противном случае |

2.3 Работа с приёмником

2.3.1 Интерфейс инициализации

После включения приёмника S86S-2013 появится интерфейс инициализации как показано ниже.

_______________________________________________________________________

В интерфейсе есть два пункта меню: settingmode (установка режимов работы) и collectionmode (режим записи данных); Вы можете нажать "F2" для входа в режим настройки, в противном случае через некоторое время вас автоматически перенаправит в режим записи данных - collectionmode.

2.3.2 Режим настройки

Нажмите кнопку    чтобы войти в режим настройки до того, как истечёт время в

верхнем левом углу, Вы можете увидеть первое меню режима Static (Статика). Используйте кнопку    для подтверждения внесённых изменений или нажмите кнопку  или  для перехода к другим пунктам меню. См. рисунок ниже:

- Параметры настроек в Статическом режиме

Выберите статический режим и нажмите клавишу   для подтверждения, затем задайте необходимые настройки статического режима такие как: AutoRecord (Авто Запись) или ManualRecord ( Ручное управление записью данных)

См. рисунок:

Нажмите кнопку   для подтверждения введённых данных и перейдите к интерфейсу указанному ниже:

Потом нажмите   для ввода запрашиваемых настроечных параметров интерфейса, Вы можете увидеть MaskAngle (Угол отсечки) и Interval (Интервал записи), переместитесь на пункт меню который нужно изменить и нажмите  если Вам нужно изменить значение угла отсечки или интервала записи. См. рисунок ниже:

Нажмите клавишу  для подтверждения внесённых изменений в параметрах настроек, после завершения процедуры, приёмник начнёт записывать данные автоматически.

ВАЖНО: MaskAngle (Угол отсечки) и Interval (Интервал записи) должны быть одинаковыми на всех приёмниках S86S-2013, работающих одновременно в сеансе измерений.

(2) Настройки системы

Если Вы желаете более тщательно настроить систему, нажмите   для перемещения по пунктам системных настроек, когда Вы находитесь в меню настроек, потом нажмите  для подтверждения внесённых изменений как показано ниже:

- Выбор языка:

Нажмите  , переместитесь на блок , потом нажмите  для подтверждения выбора одного из двух языков: Chinese (Китайский) или English (Английский):

После завершения выбора, программа вернётся в предыдущее меню.

- Выбор часового пояса :

- Системная информация:

Нажмите  , переместитесь на блок  нажмите   для входа в системный интерфейс, где вы можете проверить ID (серийный номер приёмника), Ver. (версию прошивки), Exp.Date (Дату истечения лицензии) и свободное место на диске:

4) Самодиагностика:

Нажмите  , переместитесь на блок , нажмите  для запуска теста самодиагностики приёмника как показано на рисунке ниже:

2.4 Аксессуары

2.4.1 Кейс

Внутри ударопрочного кейса располагается ещё один кейс, более мягкий, в котором вы можете хранить все аксессуары и в другой, более жёсткой части, Вы можете расположить приёмник, между прочных износостойких перегородок. Кейс компактен, прочен, может с лёгкостью предотвратить последствия внешних воздействий, легко чистится.

2.4.2 Аккумулятор и зарядное устройство

- Батареи S86S-2013

Батареи встроены с двух сторон приёмника. После зарядки приёмник может работать непрерывно в течение 20-ти часов.

- Зарядка S86S-2013

(1) соединительный шнур между зарядным устройством и розеткой 220V AC

(2) и (3) соединяемые части шнура и зарядного устройства

(4) штекер нужно воткнуть в приёмник перед началом зарядки

Когда световой индикатор “CH” станет красным, начнётся процесс зарядки прибора. Когда он станет зелёным, приёмник будет полностью заряжен и нужно отсоединить его от зарядки. Во время зарядки прибор может быть, как включён, так и выключен. Но мы рекомендуем его выключать.

- Портативный внешний источник питания (опционально)

Этот резервный источник питания для приёмника нужен в случае, если основные батареи разрядились, а полевых условиях нужно продолжить работу.

I – Кнопка питания батареи, при включении начинает запитывать приёмник от внешней батареи, при выключении - отключает приёмник от внешнего питания.

Это резервный источник питания на случай, если прибор разрядится.

II- 2-х штырьковый порт.

III- 5-ти штырьковый разъем необходимо воткнуть в 5-ти штырьковый порт (COM2) приёмника для подключения внешнего питания.

IV- За этот ремень можно повесить внешний источник питания на штатив

V- 2-х штырьковый разъем, воткнуть в 2-х штырьковый порт внешнего источника питания.

2.4.3 Кабели

Соединительный кабель для внешнего аккумулятора, соединяет приёмник и внешний аккумулятор, для работы приёмника в течении длительного времени.

Разъём на приёмник

Зажимы на аккумулятор

Важно: убедитесь перед включением прибора, что красный зажим присоединён к Аноду, а чёрный – к Катоду, иначе приёмнику может быть нанесён непоправимый урон.

Коммуникационный кабель (L797Y) для передачи данных. С одной стороны - снабжён 7-ми штырьковым разъёмом, с другой стороны - расположен USB-порт. Используется для передачи данных на ПК или для обновления прошивки.

9-ти штырьковый порт соединяет приёмник с компьютером

7-ми штырьковый разъём на приёмник

Разъём USB-порта

Примечание: когда вы втыкаете 7-ми штырьковый разъем в приёмник, убедитесь, что красная точка на разъёме совпадает с красной точкой на приёмнике.

Глава 3 Работа с приёмником

В этой главе мы опишем в деталях, как использовать приёмник S86S-2013 при работе в статическом режиме.

Требования к местам установки приёмника:

(1) станции измерений должны располагаться подальше от мощных радиопередатчиков и высоковольтных линий электропередачи во избежание влияния помех магнитных полей на спутниковые GPS-сигналы. Расстояние от антенны приёмника до таких объектов не должно быть меньше200 м;

(2) станции измерений не должны располагаться вблизи больших водоёмов или объектов, которые могут сильно отражать (или поглощать) электромагнитные волны, ослабляя сигнал многолучёвостью;

(3) станции измерений должны быть расположены в местах, где приёмник можно легко установить и где есть хорошая видимость вокруг. Углы возвышения на препятствия, как правило, должны быть от 10 ° до 15° для того, чтобы ослабить влияние рефракции тропосферы;

(4) станции измерений должны быть выбраны в удобном месте, в котором можно легко использовать и другие средства измерения для последующих работ;

3.1 Статические измерения

3.1.1 Профиль статических измерений

Статические GPS-измерения проводятся путём установки трёх (или более) GNSS-приёмников, для одновременных наблюдений и определения относительного положения между станциями для:

- Создания национальных геодезических сетей(второго или меньшего класса);

- Создания точных локальных сетей для инженерных работ при строительстве мостов, туннелей и т.д.;

- Создания различных опорных городских сетей, определения местоположения отдельных точек на плане, при съёмке дорог или демаркации границ;

- При GPS-измерениях малых и средних городов, поселков, а также для целей картографирования, ведения кадастра, ГИС, геофизических исследований, при проведении изысканий для строительства и других работах, отвечающих требованиям точности D и E-класса для GPS-измерений.

3.1.2 Порядок выполнения работы

Подготовка к измерениям:

- Утверждение проекта работ

- Составление программы измерений

- Ознакомление с проектом строительства

- Ознакомление с данными съёмки, картами и схемами

- Тестирование и укладка инструмента

- Рекогносцировка района работ, исходных и определяемых пунктов

Выполнение измерений:

- Планирование выезда на станции

- Составление прогноза состояния спутников на станциях

- Планирование измерений

- Расстановка на станциях и выполнение одновременных сеансов измерений

После измерений:

- Передача данных на компьютер, архивирование

- Расчёт векторов и оценка точности

- Уравнивание сети (обработка данных, анализ) и контроль качества полученных результатов, составление технического отчёта.

3.1.3 Полевые работы

1) Приёмник должен находиться в статическом режиме (см. раздел 2.3); проверьте объём свободной памяти и настройки Maskangle (Угол отсечки) и samplinginterval (интервал записи).

2) Установить штатив над контрольной точкой, отгоризонтируйте и отцентрируете его строго над измеряемой точкой.

3) Измерьте высоту инструмента три раза, разница результатов не должна быть более 3 мм. Высота инструмента должна быть измерена от центра контрольной точки (репера) до специальной пластины, расположенной между приёмником и адаптером трегера. (См раздел 3.2)

4) Запишите номер приёмника, имя точки, высоту инструмента, и время начала сессии.

5) Включите прибор, подтвердите статический режим, приёмник начнёт искать спутники. Когда условия съёмки достигнуты, прибор начинает запись данных во внутреннею память приёмника, индикатор состояния (REC) будет мигать в соответствии с заданным интервалом записи, каждое мигание указывает на запись эпохи.

6) После завершения сеанса, выключите приёмник, а затем начините передачу данных и обработку (передача данных см. главу 4, по обработке данных, пожалуйста, прочитайте ещё руководство по эксплуатации программного обеспечения для обработки данных GPS).

3.1.4 Построение GPS-сетей

1)  GPS-сеть обычно представляет собой замкнутую фигуру в форме  треугольника, многоугольника (полигона) и также может содержать дополнительные вектора, соединяющие вершины полигона, для дополнительного контроля и повышения надёжности сети.

2) Точки сети GPS должны как можно больше совпадать с пунктами исходной геодезической сети. Совпадающих точек должно быть не меньше трёх (следует выполнить нивелирование, для определения высот пунктов геодезической сети, если их не хватает), и они должны быть равномерно распределены в общей сети для того, чтобы надёжно определить параметры перехода между GPS и исходной наземной геодезической сетью.

3) Следует обязательно включать в сети GPS, пункты нивелирной сети совпадающие с точками GPS-сети. Если точка не совпадает с нивелирной сетью, то нужно привязать её выполнив нивелирование (или другим методом эквивалентной точности), или установить определённую плотность высотных точек в сети для предоставления информации об изучении геоида.

4) Для того, чтобы облегчить наблюдение и выполнить нивелировку, GPS-точки должны находиться в просторных и легкодоступных местах.

5) Для того чтобы выполнить классическую нивелировку или сделать дополнительное измерение, нужно обеспечить хорошую видимость направления на точку. Расстояние между точкой и станцией, как правило, должно быть больше, чем 300 метров.

6) В зависимости от различных целей GPS-измерений, GPS-сеть должна иметь определённую геометрию. Основными формами сети являются: сеть треугольников, сеть замкнутых полигонов и радиальные (лучевые) сети.

3.2 Измерение высоты антенны

Высота антенны, при выполнении работ в режиме статика, должна быть измерена соответствующим образом. Действительная высота антенны - это вертикальная высота от фазового центра антенны, до центра точки закреплённой на земле (репера). Метод измерения высоты антенны в статическом режиме: нужно измерить наклонную высоту от центра точки (репера) до специальной пластины (входящей в комплект аксессуаров приёмника). См. рисунок ниже. После завершения полевых работ и возвращения в офис, в программе выполняющей пост-обработку спутниковых измерений, нужно указать метод измерения высоты антенны и система автоматически вычислит действительную высоту антенны.

Наклонная высота

Вертикальная высота

Высота до фазового центра

Глава 4 Соединение с ПК

В этой главе описывается, как передать данные с S86S-2013 на компьютер и как обновить программное обеспечение.

4.1 Передача данных

Приёмник S86S-2013 помещает данные в специальное хранилище - U диск, доступ к которому не требует установки специальных драйверов, а является само настраиваемым - просто можно напрямую перенести данные и загрузить их на ПК. Для этого используется многофункциональный кабель передачи данных (L797Y), соедините один конец с USB-портом на компьютере, а другой воткните в 9-штырьковый разъём, расположенный на обратной стороне приёмника. После подключения, на компьютере появится новый диск как флэш-диск (или съёмный диск) с которого можно скопировать файл напрямую в компьютер.

Открыв флеши-диск (съёмный диск) Вы можете посмотреть данные и системные файлы в памяти устройства.

Как показано на рисунке ниже, у STH-файлов данных на приёмнике S86S-2013, изменено время окончания сеанса измерений. Исходные файлы могут быть скопированы напрямую на компьютер, и также Вы можете загрузить эти данные с помощью программы In-star. Используя программу In-Star, Вы сможете изменять имена файлов, и высоты антенн и в следующей главе мы ознакомим Вас подробно как использовать In-Star.

4.2 Работа с программой In-Star

In-Star – это многофункциональный инструмент для настроек, передачи данных, обновления прошивок, установки параметров  радиомодема, сети и регистрации приёмника. Эта программа проста и удобна. Установите In-Star на свой компьютер:

> Меню "DataOutput" (Вывод данных) и "Parametersettings" (Установка параметров) доступны через USB-потрт;

> Опции настройки RadioSettings для RTK (радиомодема),  NetworkSettings для RTK (настройка сети) иReceiverRegister (регистрация приёмника),а также загрузка прошивок доступны через серийный COM-порт компьютера

Важное замечание:

При подключении через USB-порт, Вы должны сначала открыть программуIn-Starfirst иначе не распознается приёмник!

Программа In-Star поможет Вам настроить GNSS-приёмник. Для соединения In-Star с приёмником, Вам потребуется кабель L997Y \L797Y (в зависимости от типа приёмника) что бы подключить приёмник к Вашему компьютеру. См. рисунок ниже:

Dataoutput (Вывод данных): позволяет выгружать статические данные из приёмника черезUSB-порт;

Firmwareupdate (Обновление прошивки): обновляет прошивку приёмника через COM -порт;

Parametersetting (Настройка параметров): настраивает некоторые основные группы параметров через USB-порт;

Radiosetting (Настройка радиомодема): настраивает параметры радио модуля приёмника через COM-порт (в прямом режиме);

Networksetting (Настройка сети): настраивает сетевой модуль приёмника через COM-порт (в прямом режиме)

Receiverregiste (Регистрация приёмника): ввод регистрационного кода через COM-порт;

4.2.1 Вывод данных

Выключите приёмник и подсоедините его к ПК с помощью кабеля L797Y через USB-порт, затем включите  прибор, и появится окно как на рисунке ниже:

Перейдя в меню DataOutput (Вывод данных), Вы сможете увидеть данные сохранённые в приёмнике. Выделив нужные данные для передачи, Вы сможете передать их в формате STN или RINEX. См. рисунок ниже:

4.2.2 Обновление прошивки

Выключите приёмник и подсоедините его к ПК с помощью кабеля L797Y через COM-порт, нажмите на Browse и укажите, где располагается файл с прошивкой. См. рисунок ниже:

Выберите правильный COM-порт и установите скорость 115200 бод/сек., потом нажмите кнопку Open (Открыть), появится сообщение с просьбой включить питание приёмника, после этого начнётся процесс обновления прошивки. См. рисунки ниже:

После завершения обновления прошивки приёмник автоматически перезагрузится.

4.2.3 Настройки параметров

Подсоедините приёмник к ПК с помощью кабеля L797Y через USB-порт  и потом включите его. Убедитесь в том, что программное обеспечение распознало приёмник.

В настройках параметров Вы можете изменить значения MaskAngle (Угол отсечки)  и SamplingInterval (Интервал записи) для статической съёмки и сообщений дифференциального типа, а также настроить тип канала для передачи диф. поправок, следует ли записывать “сырые” при динамической съёмке и др. См. рисунок ниже.

4.2.4 Регистрация приёмника

Включите приёмник и подсоедините к ПК с помощью кабеля через COM-порт, введите регистрационный код напрямую.

Приложение A: Технические характеристики S86S-2013

| Возможности GNSS: |  |
| --- | --- |
| 72 канала |  |
| GPS | Одновременное отслеживание сигналов L1C, L2C L2E и L5 |
| GLONASS | Одновременное отслеживание сигналов L1C/A, L1P, L2C/A (только GLONASS M) L2P, L3 |
| Отслеживание сигнала | По двум частотам L1/L2 |
| Измерения: |  |
| Статика-точность в плане | ± 2.5мм+1ppm |
| Статика-точность по высоте | ± 5мм+1ppm |
| Автономный режим-точность позициониро-вания | 1.5 м (СЕР) |
| Время инициализации | <10 сек |
| Достоверность инициализации | >99.9% |
| Коммуникация и хранение данных: |  |
| Коммуникации | USB 2.0\COM Порт (RS-232) |
| Память | Внутренняя 4 Гб, ( с возможностью расширения до 32 ГБ) |
| Питание: |  |
| Батарея | Встраиваемая, двойная, литий-ионная ёмкость 8800 мАч |
| Время работы аккумулятора | Более-20 часов при полной зарядке |
| Вольтаж | 7.2 В |
| Мощность потребления | 2 Вт |
| Время зарядки | 9 часов |
| Вход внешнего питания | 12В ~ 15В постоянного тока |
| Вольтаж зарядки | 110В~240В переменного тока |
| Другие параметры: |  |
| один 7-ми штырьковый порт для передачи данных |  |
| один 5-ти штырьковый порт для блока внешнего питания |  |
| один 2-х штырьковый порт для внешней батареи |  |
| Размеры | 165мм x 168мм х 122мм (ДxШxВ) |
| Вес | 1.8 кг (включая батарею) |
| Характеристики среды: |  |
| Водонепроницаемость | по стандарту IP 67, защищён от кратковременного погружения на глубину до 1м., от дождя с ветром |
| Пыленепроницаемость | по стандарту IP 67, защищён от попадания пыли |
| Ударопрочность | - разработан для выдерживания падения с высоты вехи 2.5м на бетон |
| Влажность | 100% конденсат |
| Рабочая температура | от -45°C до +60°C (-49F~+140F) |
| Температура хранения | от -55°C~85°C (-67F~+185F) |