Как сделать обработку кинематики в STC?

South Total Control поддерживает длинные базисные линии, данные измерений продолжительностью более 24 часов, комплексно обрабатывать статические и кинематические данные GPS, GLONASS и COMPASS (Bei-Dou).

В этом кратком руководстве мы опишем, как сделать обработку кинематики “stop & go” в STC. Перед обработкой, перенесите данные измерений с Базы и Ровера на компьютер.

1. Метод обработки одночастотных данных

1) Запустите программу STC: File (Файл) - New create a new job (Создать новый проект)

Создав новый проект, выберите единицы измерений и сохраните проект в нужном Вам месте на компьютере.

Datum (Датум): Выберите или создайте новую местную систему координат, включая параметры эллипсоида и параметры проекции

Format: (Формат) Задайте формат отображения единиц измерения углов как DDD.dddddd (градусы и десятые доли градусов) или DDD.mmsssss (градусы, минуты и секунды) и выберите отображение координат: плоские (местные x,y,H), географические (B, L, H) или пространственные (X, Y, Z).

Quality (Качество): Выберите или задайте параметры допустимых ошибок, включая постоянную (систематическую) ошибку, коэффициент относительной ошибки, СКО в плане и по высоте и т.д..

Output (Вывод данных): Вывод информации о точках т.е. как SPP, RTD, Float (плавающее решение), Fix solutions (фиксированное решение), а так же названия выводимых точек и всех точек.

View (Просмотр): Опции просмотра кинематики - выборочный показ разных решений и информации о названии точек и т.д.

P.S. Если в каком то случае Вы не сможете найти нужную Вам локальную систему координат, то Вы сможете создать новую систему с нужными местными параметрами.

Tool - инструменты для управления системами координат

Сначала, Вы создаёте новую группу систем координат например "user define", как только будет создана новая координатная папка с названием "user define", необходимо в этой папке создать новую систему координат с названием "local".

Coordinate reference system (Референсная система координат): В этой вкладке задаётся имя новой системы координат “local”, выбирается известная (или создаётся новая) референсная система координат и вводятся данные соответствующего ей эллипсоида, с основными параметрами большой полуоси и сжатием. Вы можете выбрать эллипсоид из библиотеки.

Geoidmodel (Модель геоида): На этой вкладке Вы можете выбрать одну из известных моделей геоида или задать свою.

Projection (Проекция): Выберите тип проекции и введите необходимые параметры.

После завершения создания пользовательской системы координат, вернитесь к вкладке Datum (Датум), выберите Вашу созданную систему координат и продолжите работу с проектом.

2) После ввода параметров настроек, добавьте данные измерений, если данные переданы не из приёмников South, Вам нужно будет добавить информацию об антенне приёмника. Так же Вы можете отредактировать или удалить данные заданные по умолчанию. Tool (Инструменты) - Antenna manager (Управление антенной) - Add Ant Info (Добавить антенну),  Edit Ant info (Редактировать антенну) или Del Ant Info (Удалить антенну).

3) Добавление данных измерений (“сырых” данных): Project (Проект) - Load raw data (Загрузить “сырые” данные)

Программа STC поддерживает многие форматы данных в том числе: Sth, RINEX, SP3, Brdc.

После загрузки данных измерений, Вы увидите время начало и конца сессии измерений, введённую высоту антенны, так же Вы можете отредактировать информацию о принимаемых спутниках, что бы исключить плохой сигнал.

Задайте точку Базы как известную контрольную точку, и введите геодезические

B,L,H, пространственные X,Y,Z или местные N,E,H координаты.

т.е., например мы ввели известные пространственные координаты X=-1950868, Y=5700029.4, Z=2086977.6

4) Обработка точек кинематики, Process (Обработка) – Process all kinematic points (Вычисление всех кинематических точек)

Шаг 1

Шаг 2

Просмотр схемы сети:

Шаг 3

Просмотр списка точек:

Шаг 4

При просмотре векторов кинематики, красный цвет означает качество обработки RTD а в списке точек Вы увидите, что точка 2111 задана в качестве контрольной с введёнными Вами координатами.

5) Выходной отчёт кинематики, Report (Отчёт) – Kinematic points report (Отчёт по кинематическим точкам):

Report Header (Заголовок отчёта): Указаны название проекта (Project name), компания (Agency), время создания (Project start time), названия векторов.

Coordinate System (Система координат): Выбираете из списка или создаёте самостоятельно

Base Station Information (информация о Базовой станции): Известные координаты вводятся Вами.

Dynamic Station Information (информация о динамических (подвижных) точках: название точки (Point name), координаты, RMS (СКО), HRMS (СКО в плане), VRMS (СКО по высоте), PDOP и тип решения.

И в завершении, Вы можете экспортировать отчёт в Excel или Word.

2. Методика обработки двухчастотных RTK-данных

Различие в обработке одночастотных и двухчастотных данных в том, что нужно отметить вторую частоту в ID точки. Вы имеете возможность загрузить файл Estar RTK и файл RW5 чтобы достичь этого т.е RW5.

Вся методика обработки такая же, как и при обработке одночастотных данных, ниже приведены несколько различных действий.

Добавьте данные измерений, Project (Проект) — Load raw data (Загрузка "сырых" данных)

Мы рекомендуем, чтобы файл Ровера RW5 так же как и файл кинематических данных находились в одной папке, в этом случае они будут сопоставлены автоматически, в противном случае, Вам нужно загрузить RW5 для последующей работы.

Обработка точек кинематики: Process (Обработка) – Process all kinematic point (Обработка всех точек кинематики)

Шаги обработки такие же, как и при обработке одночастотных данных, ниже Вы увидите некоторые различия в обработке двухчастотных данных.

Red Line (Красные вектора): RTD-решение

Green Line (Зелёные вектора): Float -плавающее решение

Blue Line (Синие вектора) : Fix-фиксированное решение

При возникновении любых других проблем или вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Вашему региональному дистрибьютору или обратитесь по электронной почте: gnss@southsurvey.com